Vigtigt: Du vil undervejs blive bedt om at tage skærmdumps til dokumentation. Gem disse skærmdumps i ét dokument, som skal afleveres (word eller PDF) sammen med PT filen. Husk at nummerere skærmdumps, så de passer med det nummer der står i opgaven

Step 1 til 4 er obligatorisk at løse og aflevere i Learn

Step 1 (grundopstilling):

I PacketTracer bygger du en lille opstilling med en 2911 router og en 2960 switch der er koblet sammen, via G0/1 i begge ender. 
Giv switchen hostname S1 og routeren hostname R1.

(tegningen er bare et eksempel på en opstilling))

| VLAN | Switchporte | Netværk | Default gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 20 | Fa0/1 - 10 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| VLAN 30 | Fa0/11-20 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| VLAN 40 | Fa0/21 - 24 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |

Step 2 (VLANs):

Der oprettes VLANs og tilføjes porte til de respektive VLANs ifølge skema

VLAN 40 medtager native og management trafik.

Kun VLAN 20, 30 og 40 må sende trafik på trunk mellem Router og switch.

2a) Med #show vlan kommandoen kontrolleres at dine VLANs er oprettet og at de ønskede porte nu ligger i de rigtige VLANs.

Tag skærmdump som dokumentation og kopier billedet ind i det dokument du skal aflevere.

Step 3 (IP adressering og inter-vlan routing):

Nu konfigureres inter-VLAN routing (router-on-a-stick) på R1.

Tilføj en PC (giv fast IP adresse osv) på hvert VLAN og kontroller at de kan pinge hinanden.

3a) Dokumentér ping fra VLAN 20 til VLAN 40, med skærmdump.

Step 4 (Management IP på switch):

Sæt management IP adresse på switchen; du vælger en adresse. Her skal du muligvis lige tænke dig lidt om

4a) Dokumentér ping fra VLAN 20 PC’en til switchen, med skærmdump.

Step 5 – 8, hvis du har tid. Rækkefølgen bestemmer du selv:

Step 5 (ekstra switch):

Tilføj en switch til din opstilling. Giv den hostname S2 og kobl sammen med S1 vha G0/2 i begge ender. Husk at sætte interfacene i begge ender, i trunk mode

Opret de samme VLANs som på S1 og læg nogle porte i de nye VLANs – du bestemmer selv hvilke.

Tilføj en PC i hvert VLAN og giv PC’erne faste IP adresser.

Kontrollér at alle PC’er – også på tværs af switchene – kan pinge hinanden

5a) Dokumenter med skærmdump fra PC i VLAN 20 på S1 kan pinge PC i VLAN 30 på S2.

Step 6 (Port-security):

På S1 konfigureres port-security på alle access-porte.

- Max antal forskellige adresser, der kan benytte switchporten = 2

- Switchporten skal gå i ”shutdown” hvis der er en tredje mac adresse der kobler sig på porten.

- Switchen skal gemme de 2 første mac adresser der sender data gennem porten, i running-config.

Kontrollér at port-security virker, ved at flytte og parkere PC’en fra den ene port til et sted på PT væggen (altså den er nu ikke længere forbundet til switchen). Sæt en ny PC til. Kig i konfigurationsfilen om mac adressen nu ses. Gentag processen med endnu en ny PC. Nu skulle porten gerne gå i ”shutdown” mode?

Sæt en af de to tidliger PC’er tilbage i porten. Kan du nu sende data fra denne PC, som jo er godkendt af switchen?

6a) Forklar hvorfor/hvorfor ikke?

Porten åbnes igen ved at gå ind i interface konfigurationen for den aktuelle port – skrive ”shutdown” og derefter ”no shutdown”

Nu skulle porten gerne brugbar igen.

NB: der skal sendes data gennem switchporten (f.eks. ping pakker), før PC’ens mac adresse registreres.

Step 7 (Black-hole VLAN):

Opret et ekstra VLAN – VLAN999 – på S1. Flyt alle ubrugte porte over i VLAN999.

7a) Med #show vlan kommandoen kontrolleres at dit ekstra VLAN er oprettet og at de ønskede porte nu ligger i VLAN999.

Step 8 (SSH):

Sørg for at man kun kan tilgå S1 fra remote site ved hjælp af SSH.

8a) Tag et skærmdump der viser hvor du lægger konfigurationen, der bestemmer at remote adgang SKAL være SSH

Du skal aflevere din PacketTracer fil og dit word/PDF dokument i Learn.